......................................														             Część nr 3

( pieczęć  Wykonawcy )

TABELA TYTUŁÓW I ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

( formularz cenowy )

Zadanie:  Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1438 K w msc. Zawada Uszewska.

Zakres :  Droga nr 1438 K Łoniowa – Zawada Uszewska w Zawadzie Usz.  Gm. Gnojnik      km  7+290  ÷  7+475   /0,185 km/  str. prawa

Km roboczy 1+207-1+392

| Poz | # Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [ zł ] | Wartość [ zł ] (kol. 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ### Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym na czas prowadzenia robót związanych z budową chodnika | kpl | 1 |  |  |
| 2. | ### Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odl. 3 km na odkład | m³ | 85 |  |  |
| 3. | Wykonanie ścianki czołowej na wlocie kanału Ø1200 - typ | m3 | 1,8 |  |  |
| 4. | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych | szt | 1 |  |  |
| 5. | Wyk. przykanalików z rur PCW Ø 200 z włączeniem do studzienki rewizyjnej /w tym roboty ziemne/ | mb | 8 |  |  |
| 6. | Uzupełnienie nasypu ziemnego - gruntem piaszczysto-żwirowym z zagęszczeniem do Is=0,90 /190-30/ x śr. 0,5m3/mb = 80 m3 | m3 | 80 |  |  |
| 7. | ### Mech. formowanie i zagęszczenie nasypu. | m3 | 80 |  |  |
| 8. | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 830 cm na ławie betonowej B-20 gr. 10 cm z oporem i podsypce cementowo – piaskowej ### /190+40 = 230 mb/ | m | 230 |  |  |
| 9. | Pionowa regulacja włazów studzienek rewizyjnych | szt | 5 |  |  |
| 10. | ###### Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31 grub. 20 cm /-/ pow. ciągu pieszego 185 x 1,80 = 333 m2 /-/ powierzchnia zjazdów 65 x1,80 = 117 m2 333 m2 – 117 m2 = 216 m2 | m² | 216 |  |  |
| 11. | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (z pasami kolorowymi na powierzchni 20%) na podsypce grysowej | m² | 216 |  |  |
| 12. | Plantowanie terenu, obsianie trawą /uzupełnienie nasypu/ za chodnikiem szer. śr. 1,0 m 160 x śr.1,0 = 160 m2 | m2 | 160 |  |  |
| 13. | Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego 0/63 grub. 30 cm | m² | 117 |  |  |
| 14. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 117 |  |  |
| 15. | Utwardzenie terenu za chodnikiem /wjazdy, drogi/ krusz. łam 0/31 śr. grub 15 cm, betonem grub. 10 cm 30 x 1,0 = 30 m2 | m2 | 30 |  |  |
| 16. | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych zabezpieczających ruch pieszy – balustrady U-11a /ocynk+ kolor b-czerw / – słupki na ławie betonowej 0,3x0,3x0,6m | m | 6 |  |  |

| Wartość robót [ zł ] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek Vat …… [ zł ] |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT [ zł ] |  |  |

Słownie : Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty dodatkowe (koszty ogólne, koszty zakupu, koszty jednorazowe i narzut zysku)

................................												          ………………………………

( data)											                  /podpis osoby uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy /