......................................														            Część nr 2

( pieczęć  Wykonawcy )

TABELA TYTUŁÓW I ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

( Formularz cenowy )

Zadanie:  Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1430 K w msc. Sterkowiec.

Zakres :   Droga nr 1430 K   w Sterkowcu   Gm. Brzesko      km 6+170 ÷ 6+350   /0,180 km/  str. prawa

| Poz | # Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [ zł ] | Wartość [ zł ] (kol. 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym na czas prowadzenia robót związanych z budową chodnika | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie podgórskim wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowanego chodnika na dł. 200 mb | km | 0,200 |  |  |
| 3. | Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami do posesji, łącznie z rozbiórką nawierzchni i korpusu zjazdu. Rury betonowe Ø400 - Ø 500 mm | mb | 40 |  |  |
| 4. | Rozbiórka murków czołowych beton. - odwóz | m3 | 6 |  |  |
| 5. | ### Odwóz gruzu z rozbiórki - utylizacja Przyjęto śr. 1,0 m3/mb x 40 mb = 40 m3 | m³ | 40 |  |  |
| 6. | ### Wycinka drzew Ø 30 wraz z karczowaniem pni, oraz wywiezienie ### i zagospodarowanie gałęzi i karpiny we własnym zakresie | szt | 3 |  |  |
| II. Roboty ziemne, urządzenia odwadniające |  |  |  |  |  |
| 7. | ### Roboty ziemne wykonywane koparką ze złożeniem na granicy robót. Grunt III–IVkat. /zdjęcie humusu/ ### 140 mbx0,20x2,50 = 70 m3 | m³ | 70 |  |  |
| 8. | Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odl. 3 km na odkład /, koryto pod ławę kolektora deszczowego, studnie rewizyjne, poszerzenie jezdni, konstrukcję chodnika / 180 mbx0,70 m³/mb + 5x5,0m3 + 180mbx0,60x1,00 = 259 m³ | m³ | 259 |  |  |
| 9. | Wykonanie studni kontrolnych z rur betonowych Ø 1000 z włazem żeliwnym typu lekkiego – wg rozwiązań typowych . Śr. głębokość 2,00 m z przykanalikiem z rur PCW Ø 200 dł, 2, 0m | szt. | 5 |  |  |
| 10. | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych /wpusty krawężnikowo - jezdniowe/ | szt. | 5 |  |  |
| 11. | Wykonanie kolektora z rur PP Ø400 SN8 na podsypce piaskowej grub. 20 cm, na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym , ułożenie sączka z rur drenarskich PCV Ø 100 włączonych do studzienek rewizyjnych | m | 180 |  |  |
| 12. | Zasypka kolektora, uzupełnienie nasypu ziemnego - gruntem piaszczysto-żwirowym z zagęszczeniem do Is=0,90 ### 180m x śr. 0,8m3/mb + 60m x 1,0 = 204 m3 | m3 | 204 |  |  |
| 13. | ### Mech. formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu dostarczonego. | m3 | 204 |  |  |
| 14. | Przebudowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu w miejscach kolizji z projektowanym kolektorem deszczowym Sieci: teletechnika, energetyka szt -3 | Kpl | 3 |  |  |
| 15. | Rury osłonowe na urządzeniach podziemnych rurą ochronną PE-SDR Ø110 | m szt | 12 34 |  |  |
| III. Krawężnik, chodnik |  |  |  |  |  |
| 16. | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 830 cm na ławie betonowej gr. 10 cm z oporem i podsypce cementowo – piaskowej 180mb + 15mb + 5mb = 200mb | m | 200 |  |  |
| 17. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15/30 cm na ławie z betonu B20 1015 cm z oporem 1525 cm na podsypce cem-piask., grub. śr. 5 cm | m | 180 |  |  |
| 18. | ###### Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31 grub. 20 cm łącznie ###### z kosztami badań nośności /-/ pow. ciągu pieszego 180 x 1,80 = 324 m2 +16 m2 = 340 m2 /-/ powierzchnia zjazdów 40 x śr.2,00 = 80 m2 340 m2 – 80 m2 = 260 m2 | m² | 260 |  |  |
| 19. | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (z pasami kolorowymi na powierzchni 20%) na podsypce grysowej | m² | 260 |  |  |
| 20. | Plant. terenu /uzupełnienie nasypu, obsianie trawą/ za chodnikiem szer. śr. 1,0 m 180-40 = 140 x śr.1,0 = = 140 m2 | m2 | 140 |  |  |
| 21. | Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego 0/63 grub. 30 cm | m² | 80 |  |  |
| 22. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 80 |  |  |
| 23. | Utwardzenie terenu za chodnikiem /wjazdy, drogi/ krusz. łam 0/31 śr. grub 15 cm, betonem grub. 10 cm 40 x 1,0 = 40 m2 | m2 | 40 |  |  |
| V. Poszerzenie jezdni |  |  |  |  |  |
| 24. | Wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31-63 mm gr. 30 cm stabilizowanego cementem w ilości 5 % | m² | 180 |  |  |
| 25. | Wyk. górnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego fr. 0-63 mm gr. 20 cm stabilizowanego cementem w ilości 5 % | m² | 180 |  |  |
| 26. | Ręczne wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm . 180x1,0 x 0,125 Mg/m2 = 22,5 Mg | Mg | 23 |  |  |
| 27. | Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na głęb. 5 cm 180 x 0,50  90 m² | m² | 90 |  |  |
| 28. | Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,45 kg/m² powierzchni sfrezowanej i podbudowy 180 x 1,5 = 270 m² | m² | 270 |  |  |
| 29. | Ułożenie geosiatki polipropylenowej o sztywnych węzłach o wym. oczek 6565 mm i wytrzymałości > 20kN/m | m² | 180 |  |  |
| 30. | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub.5cm KR-3 180 x 1,5 x 0,125 Mg = 33,75 Mg | Mg | 34 |  |  |
| 31. | Montaż poręczy ochronnych U-12a /ocynk. + kolor b-czerw/ – słupki na ławie betonowej 0,3x0,3x0,6m | mb | 2 |  |  |

| Wartość robót [ zł ] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek Vat 23% [ zł ] |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT [ zł ] |  |  |

Słownie :

Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty dodatkowe (koszty ogólne, koszty zakupu, koszty jednorazowe i narzut zysku)

.....................												……………………………………..

( data)												/ podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/