......................................											                  Część nr 3     ( Zał. nr 2.5.)

Nazwa Wykonawcy  )

TABELA TYTUŁÓW I ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Formularz cenowy ( kosztorys ofertowy )

Zadanie:  Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno – Melsztyn w msc. Niedźwiedza.

Zakres :   Km  9+700,00  ÷  10+435,00        /0,735 km/  str. prawa

| Poz | # Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [ zł ] | Wartość [ zł ] (kol. 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym na czas prowadzenia robót związanych z budową chodnika | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie podgórskim | km | 0,740 |  |  |
| 3. | Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowanego chodnika na dł. 0,800 km | km | 0,800 |  |  |
| 4. | Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami do posesji, łącznie z rozbiórką nawierzchni i korpusu zjazdu. Rury betonowe Ø400 - Ø 600 mm | mb | 145 |  |  |
| 5. | Rozbiórka murków czołowych beton. | m3 | 30 |  |  |
| 6. | ### Odwóz gruzu z rozbiórki - utylizacja ### Przyjęto śr. 1,2 m3/mb x 145 mb = 174 m3 | m³ | 174 |  |  |
| II. Roboty ziemne, urządzenia odwadniające ### Obliczenie robót ziemnych: - wykopy pod kolektor 697 m x 1,20x0,80= 669,12 m3 - wykopy pod poszerzenie jezdni (735 m x 1,10 + 55 m2 ) x0,77= 664,90 m3 Razem 1 334,02 m3 z tego: - transport na odkład 1 000 m3 - zużycie na miejscu 334 m3 |  |  |  |  |  |
| 7. | ### Roboty ziemne wykonywane koparką ze złożeniem na granicy robót. Grunt III–IVkat. ### Obliczenie robót ziemnych: | m³ | 334 |  |  |
| 8. | Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odl. 3 km na odkład /, koryto pod ławę kolektora deszczowego, studnie rewizyjne, poszerzenie jezdni, konstrukcję chodnika / | m³ | 1 000 |  |  |
| 9. | Wykonanie studni kontrolnych z rur betonowych Ø 1200 z włazem żeliwnym typu lekkiego – wg rozwiązań typowych, /śr. głębokość 2,50 m/ | szt. | 32 |  |  |
| 10. | Wykonanie studni wpadowych z betonu C25/30z kratą stalową w km 10+217,00 i 10+431,85 ( połączenie ze studnią rewizyjną rurą żelbet. Ø 600 dł. 1,5 m) | m3 | 5 |  |  |
| 11. | Wykonanie studzienek ściekowych na trasie ścieku skarpowego z przykanalikami z rur PP Ø 200 wprowadzonymi do studni rewizyjnych | szt. | 28 |  |  |
| 12. | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym – wg rozwiązań typowych - wpusty krawężnikowo – jezdniowe | szt. | 19 |  |  |
| 13. | Wykonanie kolektora z rur PP Ø500 SN8 na podsypce piaskowej grub. 20 cm, na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym. Ułożenie sączka od strony skarpy ( w formie drenu francuskiego z włączeniem do studzienek rewizyjnych ) głębok.0,8 – 1,0m, szer.0,5 m - z rur drenarskich PCV Ø 100 w osłonie z włókna syntetycznego w obsypce z piasku gruboziarnistego gr.20 cm z wypełnieniem kruszywem naturalnym kamiennym ( żwirkiem filtracyjnym 25/31,5 mm ) . Otulina sączka z geowłókniny nietkanej jednostronnie igłowanej N= 16-25 kN/m | m | 697 |  |  |
| 14. | Wykonanie konstrukcji oporowych żelbet.w technologii ,, na mokro” , alternatywnie z prefabrykatów typu ,,L” 200x115 cm na ławie z betonu C15/20 gr.12 cm i podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm gr.20 cm ( km 9+944 - 9+964 oraz 10+211 – 10+220) | m | 39 |  |  |
| 15. | Zasypka kolektora, uzupełnienie nasypu ziemnego – gruntem sypkim ( CBR ≥ 20% ) z zagęszczeniem do Is=0,90 ### 697m x śr. 0,6m3/mb = 418,2 m3 | m3 | 418 |  |  |
| 16. | ### Mech. formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu rodzimego leżącego na odkładzie. | m3 | 334 |  |  |
| 17. | Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi 90x60x10 typu "mała krata" z przybiciem kołkami | m2 | 293 |  |  |
| 18. | Ułożenie ścieku skarpowego typ korytkowy o wym. użytkowych 30/45/37 cm na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm | m | 532 |  |  |
| 19. | Odwodnienie liniowe na trasie zjazdów w klasie obciążenia D 400 z rusztem kompozytowym żeliwnym osadzonym na korytku prefabrykowanym z betonu C-30/37 o wym. użytk. 3023 cm (w km 9+975,38, 9+875,14, 9+890,66, 9+907,56, 9+975,23, 10+001,16, 10+009,04, 10+021,22, 10+270,12, 10+436,18). | m | 52 |  |  |
| 20. | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 830 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo – piaskowej | m | 745 |  |  |
| 21. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15/30 cm na ławie z betonu C8/15o wym. 1015 cm z oporem 1525 cm na podsypce cem-piask., grub. śr. 5 cm | m | 750 |  |  |
| 22. | ###### Podbudowa pod chodnik i zjazdy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm grub. 30 cm łącznie z kosztami badań nośności /-/ pow. ciągu pieszego 725 x 1,77= 1 283 m2 /-/ powierzchnia zjazdów = 232 m2 | m² | 1 283 |  |  |
| 23. | Wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (z pasami kolorowymi na powierzchni 20%) na podsypce z wysiewek kamiennych 0/8 | m² | 1 051 |  |  |
| 24. | Plantowanie terenu, obsianie trawą za chodnikiem szer. 1,0m 650 x 1,30 = = 845 m2 | m2 | 845 |  |  |

| III. Zjazdy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 232 |  |  |  |
| 26. | Utwardzenie terenu za chodnikiem /wjazdy, drogi/ krusz. łam 0/31 śr. grub 15 cm, betonem grub. 10 cm | m2 | 400 |  |  |  |
| IV. Poszerzenie jezdni |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm gr.35cm stabilizowanego cementem o Rm= 1,5-2,5 MPa 735 x1,10 + 50,0 m2 = 858,50 m2 | m² | 859 |  |  |  |
| 28. | Wyk. górnej w-wy podbudowy z tłucznia kamiennego fr. (31,5- 63 mm gr.30cm stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 – 5,0 MPa | m² | 859 |  |  |  |
| 29. | Ręczne wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm 859x1,0 x 0,150 Mg/m2 = 128,8 Mg | Mg | 129 |  |  |  |
| 30. | Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na głęb. 5 cm 735 x śr. 0,5  367,5 m² | m² | 368 |  |  |  |
| 31. | Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,45 kg/m² powierzchni sfrezowanej i podbudowy 735 x 1,5 = 652,5 m² | m² | 653 |  |  |  |
| 32. | Ułożenie geosiatki polipropylenowej o sztywnych węzłach o wym. oczek 6565 mm i wytrzymałości > 100 kN/m | m² | 653 |  |  |  |
| 33. | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 6cm KR 3 735 x 1,5 x 0,150 Mg = 165,4 Mg | Mg | 165 |  |  |  |
| 34. | Ustawienie poręczy ochronnych zabezpieczających ruch pieszy – balustrady U-11a /ocynk- kolor b.czerw. / – słupki na ławie betonowej 0,3x0,3x0,6m w km 10+210 – 10+230 | mb | 20 |  |  |  |
| Wartość robót [ zł ] |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT ….% [ zł ] |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT [ zł ] |  |  |  |  |  |  |

Słownie :

........................													…………………………..

data												podpis 	uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy